STUDIO AD+ s.r.o.,    architektonický ateliér,                    Požiarnická 17, 080 01 Prešov,      adplus@azet.sk

STAVBA	                                                  NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX

ORKUCANY - SABINOV

INVESTOR                                              NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.

Orkucany 33, 083 01 Sabinov

AUTOR                                                      Ing. arch. Tomáš Fischer, Ing.arch. František Matia

GENERÁLNY PROJEKTANT                     STUDIO AD + s.r.o., Požiarnická 17, 08 001 Prešov

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT                                                             Ing. arch. Tomáš Fischer

STUPEŇ		                                                                                                              DÚK

DÁTUM		                                                                                                        05/ 2011

DOPRAVNÉ RIEŠENIE

Sada číslo:

1

Prešov, máj 2011                                                Vypracoval  : Ing.arch. Tomáš Fischer

STUDIO AD+ s.r.o.,    architektonický ateliér,                    Požiarnická 17, 080 01 Prešov,      adplus@azet.sk

OBSAH:

1.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  STAVBY

2.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  PROJEKTANTA  STAVBY

3.   ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

4.   ČLENENIE STAVBY, ÚČELOVÉ JEDNOTKY

5.   DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE, IS

- VÝPOČET ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH PLOCH

- MIESTNÉ KOMUNIKÁCIE

STUDIO AD+ s.r.o.,    architektonický ateliér,                    Požiarnická 17, 080 01 Prešov,      adplus@azet.sk

1.    IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY

## Stavba :                         NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, ORKUCANY - SABINOV

Miesto stavby :                Orkucany 33, 083 01 Sabinov

č.p. 33/1, 33/3, 30 k.ú Orkucany, obec Sabinov, okres Sabinov

Investor :                         NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.

Orkucany 33, 083 01 Sabinov

## Charakter stavby :           Novostavba a obnova

Stupeň :                           DÚK, DSK, REALIZAČNÝ PROJEKT

Autor :                              Ing.arch. Tomáš  Fischer, Ing.arch. František Matia

Generálny projektant :     STUDIO AD + s.r.o., Požiarnická 17, 08 001 Prešov

2.    IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  PROJEKTANTA  STAVBY

Spracovateľ  projektovej dokumentácie  je :

Generálny projektant :     STUDIO AD + s.r.o., Požiarnická 17, 08 001 Prešov

Autor :                              Ing. arch. Tomáš  Fischer, Ing.arch. František Matia

Zodpovedný projektant :  Ing. arch. Tomáš  Fischer, autorizovaný architekt SKA

3.    ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

Projekt rieši rekonštrukciu objektu bývalej ZŠ a jej prístavbu a nadstavbu za účelom zmeny funkcie na zariadenie sociálnych služieb so zameraním na diagnózu Multiplex Sclerosis. Objekt je situovaný na p.č. 33/1, 33/3, 30 k.ú Orkucany, obec Sabinov, okres Sabinov. Na parcele č.30 je riešená, len prístupová komunikácia a parkovacie plochy pre osobné motorové vozidlá v zmysle nájomnej zmluvy rovnako aj prestrešený priestor pre smetné nádoby komunálneho odpadu. Objekt je situovaný v intraviláne obce v území zastavanom rodinnými domami a podľa územného plánu mesta Sabinov určeného na polyfunkčnú zástavbu so zameraním na občiansku vybavenosť. Projekt je v súlade s ÚP Sabinov. Pri pozemku sa nachádzajú všetky inžinierské siete.  Navrhovaný objekt je 3-poschodový so suterénom. Zastavaná plocha je 1027,24m2 /z toho 165,22m2 jestvujúca budova bývalej ZŠ a 862,02m2 prístavba.

4.    ČLENENIE STAVBY, ÚČELOVÉ JEDNOTKY

ČLENENIE  STAVBY

Stavba má tieto stavebné objekty:

- SO 01    – Hlavná budova

- SO 02.1  - NN prípojka

- SO 02.2  - Distribučné NN rozvody

- SO 03    – Vodovodná prípojka

- SO 04.1 – Kanalizačná prípojka splašková

- SO 04.2 – Dažďová kanalizácia

- SO 06    – Vonkajšie spevnené plochy

- SO 07    - VN prípojka
- SO 08    - Trafostanica
- SO 09    – Rekonštrukcia verejného osvetlenia

STUDIO AD+ s.r.o.,    architektonický ateliér,                    Požiarnická 17, 080 01 Prešov,      adplus@azet.sk

ÚČELOVÉ JEDNOTKY:

zastavaná plocha:               1027,24 m2 /z toho165,22m2 jestvujúca budova bývalej                                     ZŠ  a 862,02m2 prístavba/

obostavaný priestor:          12881,50 m3 /z toho11531,00m2 jestvujúca budova bývalej  ZŠ a 1350,50m2 prístavba/

úžitková plocha:                 1.PP -  639,81 m2

1.NP -  633,74 m2

2.NP -  669,86 m2

3.NP -  692,83 m2

SPOLU : 2636,24m2   /z toho terasy: 172,50 m2/

5.      DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE, IS

Objekt Národného centra Sclerosis Multiplex je zariadením sociálnych služieb so zameraním na špecializovanú liečbu Sclerosis Multiplex.

URBANIZMUS:

Situovanie objektu je riešené do existujúcej zástavby rodinnými domami, čo má integračný psychologický rámec pre samotných užívateľov. Rehabilitačné zázemie objektu je dimenzované kapacitne vyšie ako je počet ubytovaných klientov priamo v objekte pretože návrh počíta s decentralizáciou zariadenia čím nedôjde k odlúčeniu a segregovaniu klientov zo spoločnosti. Ďalšie ubytovacie kapacity budú riešené výstavbou penziónov, alebo nájomných bytových jednotiek vrámci obce vo forme PPP projektov prípadne na základe individuálnych podnikateľských zámerov. K dispozícii sú aj volné parcely v tesnej blízkosti, ktoré si ludia s danou diagnózou môžu odkúpiť a individuálne si zabezbečiť vlastné bývanie s každodenným využitím služieb národného centra v primeranom rozsahu. Po ukončení projektu sa bude jednať o „mestečko“ nie o ohraničený „areál“ národného centra sclerosis multiplex.

Urbanisticky je objekt napojený na dve ulice a vlastný pozemok tvorí otvorenú pešiu komunikáciu, ktorá bude zachovaná. Hlavný vstup je riešený z Prídavkovej Ulice, zásobovanie z Jarkovej Ulice. Na pozemku č.p.30 sú navrhované parkovacie plochy a ďalšie manipulačné plochy pre dočasné krátkodobé zastavenie vozidla, rovnako aj prestrešený priestor pre komunálny odpad a park s rozptýlovými plochami.

Kapacita objektu:

Celkovo 30 ubytovanych klientov v rámci samotného objektu

Z toho10 ludi mesacny pobyt  /120/rok /

20 ludi dvojtyzdnovy pobyt /460/rok/

spolu 580 ludi/rok

+ 3060 externych klientov ročne s individualnym ubytovanim, ktoré si zabezpečuje klient na vlastné náklady  - externistom pripadá týždňový pobyt /7dní/

Týmto systémom budú služby poskytnuté klientom v celkovom počte 3640 ľudí, čo predstavuje cca 50% z celkového počtu ľudí s chorobou MS na Slovensku.

Presnú kapacitu/obrátkovosť zariadenia bude možné stanoviť až počas samotnej prevádzky spriemerovaním a je závislá aj od stanovenia dĺžky pobytov pre jednotlivých klientov zo strany lekárov a špecialistov.

STUDIO AD+ s.r.o.,    architektonický ateliér,                    Požiarnická 17, 080 01 Prešov,      adplus@azet.sk

6. VÝPOČET ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH PLOCH

východiskové podklady:

30 lôžok /1:7/ - liečebné ústavy tab.19 STN 73 6110

60 externých „denných“ klientov /1:7/ - služby /napr.kúpele/ tab.19 STN 73 6110

20 zamestnancov /1:7/- zariadenia služieb a zdravotníctva tab.19 STN 73 6110

SPOLU 110  /1:7/

N = Oo x ka + Po x ka x kv x kp x kd

N = 110/3,5 x 0,5 + 110/3,5 x 0,5 x 0,4 x 0,8 x 1,2

N = 16 + 31 x 0,5 x 0,4 x 0,8 x 1,2

N = 22

ZÁVER: minimálny počet parkovacích miest v zmysle STN 73 6110 je 22 stání.

Návrh uvažuje s parkovacími miestami v počte : 24

Členenie parkovacích miest:

8 x pre imobilných klientov / 3,5 x 5,3 m – kategória 01, 02 – kolmé radenie /

2 x komfortné stojisko / 2,4 x 5,3 m – kategória 01, 02 – kolmé radenie /

11 x komfortné stojisko / 2,4 x 5,0 m – kategória 01, 02 – kolmé radenie / - využívaný je previs   30cm vrámci priľahlého chodníka šírky 2,0 m

3 x pozdĺžné stojisko / 2,2 x 6,5 m – kategória 01, 02 – pozdĺžne radenie /

poznámka: výhľadovo s pribúdajúcou motorizáciou je do budúcnosti uvažované s rozšírením parkovacích miest na parcele č.p.30.

Parkovacie plochy sú navrhované s asfaltovým povrchom s odvodom vody do podmoku. Jednotlivé parkovacie státia budú označne vodorovným dopravným značením.

7. MIESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Prístup ku navrhovanému objektu je riešený dvoma vjazdami z miestných komunikácii a to z Prídavkovej a Jarkovej Ul.

- Vjazd z Prídavkovej Ulice je zabezpečený miestnou obslužnou komunikáciou C3 MO 6,0/43, ktorá je obojsmerná, dvojprúdová a ukončená slepo.

- Vjazd z Jarkovej Ulice je zabezpečený miestnou obslužnou komunikáciou C3 MO 3,5/70, ktorá je obojsmerná, jednoprúdová a ukončená slepo.

- Pozdĺž objektu je navrhovaná pešia zóna D1 MO 3,0/56, ktorá je zabezpečená ponornými kolíkmi s automatickým vrátnikom na čipovú kartu pre rezidentov čím je zabezpečený prejazd pre obsluhu, rezidentov a pre prípad núdze.

V celom priestore sa uvažuje s max.povolenou rýchlosťou 20km/h.

Prešov, máj 2011                                                 Vypracoval  : Ing.arch. Tomáš Fischer